……………, dn. ………….

NAZWA FIRMY		.…………………………………

ADRES			………………………………….

NIP			.…………………………………

REGON			.…………………………………

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zapytania Ofertowego nr 2/1.3.1/2017

Niniejsza specyfikacja dotyczy postępowania przetargowego na następujący przedmiot zamówienia: „Budowa hali produkcyjnej do produkcji elementów z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem   biurowo - socjalnym i instalacją gazową, wentylacją mechaniczną, budową miejsc parkingowych oraz placów manewrowych, budowa zjazdu publicznego, przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. nr 548/20, 548/5  w miejscowości Pustków, obr. 10, gm. Dębica”  wg następujących minimalnych bądź równoważnych wymogów:

- Zakres prac obejmuje:

  - wykonanie robót ziemnych;

  - wykonanie robót żelbetowych;

  - wykonanie budynku hali produkcyjnej z pomieszczeniami biurowymi oraz częścią socjalną o konstrukcji stalowej obudowanego płytami warstwowymi (projekt wykonawczy konstrukcji po stronie Wykonawcy);

  - wykonanie robót murowych;

  - wykonanie instalacji wodociągowej wraz z przyłączem;

  - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem;

  - wykonanie ogrodzenia działki

  - wykonanie dróg wewnętrznych

  - wykonanie chodników

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

  - Dokumentacja projektowa - załącznik nr  6;

  - Przedmiar robót - załącznik nr 7.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Etap I do dnia: 30.07.2017

  - Etap II do dnia: 30.08.2017

- Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do:

  - wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją i umową.

  - stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

  - przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do 	stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest).

  - zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego odbioru.

  - chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.

  - Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 	odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych

  - stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż. - przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Materiały:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 	wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Transport

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Wykonanie robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności:

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót,

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.

- Podstawa płatności

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego we wzorcu umowy.

…………………………………………………………

data i czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Ofertodawcy